关节骨二科数字病房建设用户需求书

## 项目概况

在医院信息化建设中，医院信息系统、高精尖医疗设备、高技术医护人员和高效率管理模式都是现代化医院运营不可或缺的重要组成部分。

在新的形势下，医院护理信息化的建设，其目的不仅要满足传统意义上的护士业务需求，还要从更高的位置和不同视角来看，在方便业务人员的工作、满足卫生主管部门的监管的基础上，还需要满足以患者为中心的护理照护服务建设需求，实现流程的优化和服务质量的提升，满足服务对象对健康和医疗服务越来越高的需求。

关节骨科二科自2024年1月开始收治住院患者，10号楼4楼病房于8月初开始投入使用，5楼病房正在装修中。我科开放床位42张，患者以关节镜微创手术治疗为主，病人周转速度较快，护理工作强度比较大；手术患者中三四级手术占比较高，围手术期护理工作难度比较高；患者分散在两层楼，且每层楼呈回字形，阻碍了医疗护理工作效率的提升。因此，迫切需要建设一套集病房呼叫与信息交互功能的智能系统，以有效解决患者与医护人员之间的信息沟通，规范病房管理。其次，为减轻护理工作压力，营造更加舒适、便捷的病房环境，还需配置一台护士站白板屏，建设一套智能交互系统。

## 需求内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 类型 | 免费维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能床头屏 | 42台 | 硬件 | 三年 |
| 2 | 智能床头屏 | 2台 | 硬件 | 三年 |
| 3 | 护士站呼叫管理主机 | 1台 | 硬件 | 三年 |
| 4 | 护士站呼叫管理副机 | 1台 | 硬件 | 三年 |
| 5 | 病房门口屏 | 15台 | 硬件 | 三年 |
| 6 | 卫生间呼叫器 | 20块 | 硬件 | 三年 |
| 7 | 护士站白板屏 | 1台 | 硬件 | 三年 |
| 8 | POE交换机（48口） | 1台 | 硬件 | 三年 |
| 9 | POE交换机（24口） | 1台 | 硬件 | 三年 |
| 10 | 病房智能交互系统 | 1套 | 软件 | 三年 |
| 11 | 安装与调试 | 1项 | 服务 |  |

## 报价要求

本次报价需对每个需求清单项进行分项报价。报价中包含所有税费。

## 功能参数

1、硬件设备要求

| 序号 | 项目名称 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能床头屏 | - 主处理器：双核， 1.2GHz 以上 - 操作系统 Android 8.0以上操作系统 - 屏幕尺寸：≥10.1英寸 - RAM：≥2GB - ROM：≥8GB - 显示屏：1024×600以上分辨率，电容触摸屏，支持佩戴一次性丁腈/乳胶手套进行触摸应能正常响应 - ▲呼叫手柄：支持呼叫、取消呼叫、换药、照明等便捷操作，≥1.5M延长线，磁吸式壁挂安装 - 按键类型：机械按键 - 屏幕控制：支持定时息屏和亮屏 - 通讯方式：全数字 - 音频模式：支持双向语音对讲，支持回声抑制/数字降噪 - 摄像头：≥200万像素 - USB接口：≥1个，可拓展连接USB设备 - 网络接口：≥10M/100M以太网口 - 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大≥256GB； - 供电方式： 支持标准POE供电（内置POE模块） - 支持防死机程序，可确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行 - 夜间操作：能提供夜间操作辅助照明 - 外观颜色：白色 - 配件：标配接口排线、明装支架 |
| 2 | 智能床头屏 | - 主处理器：双核， 1.2GHz 以上 - 操作系统 Android 8.0以上操作系统 - 屏幕尺寸：≥7英寸 - RAM：≥2GB - ROM：≥8GB - 显示屏：1024×600以上分辨率，电容触摸屏，支持佩戴一次性丁腈/乳胶手套进行触摸应能正常响应 - ▲呼叫手柄：支持呼叫、取消呼叫、换药、照明等便捷操作，≥1.5M延长线，磁吸式壁挂安装 - 按键类型：机械按键 - 屏幕控制：支持定时息屏和亮屏 - 通讯方式：全数字 - 音频模式：支持双向语音对讲，支持回声抑制/数字降噪 - 摄像头：≥200万像素 - USB接口：≥1个，可拓展连接USB设备 - 网络接口：≥10M/100M以太网口 - 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大≥256GB； - 供电方式： 支持标准POE供电（内置POE模块） - 夜间操作：能提供夜间操作辅助照明 - 外观颜色：白色 - 配件：标配接口排线、明装支架 |
| 3 | 护士站呼叫管理主机 | - 主处理器：四核， ≥2.0GHz - 操作系统：不低于Android 11 - 屏幕尺寸：≥10.1英寸 - RAM：≥2GB - ROM：≥16GB - 显示屏：≥10.1英寸电容触摸屏，1024×600以上分辨率 - 按键类型：机械按键 - 通讯方式：全数字 - 分屏显示：4路720P视频以上分屏显示 - 音频输入：≥3路，话筒、内置麦克风、外置麦克风 - 音频输出：内置喇叭 听筒扬声器 - 音频模式：支持双向语音对讲，支持回声抑制/数字降噪 - 摄像头：≥500万像素 - 视频帧率：≥25fps - 状态指示灯：≥2个 - USB接口：≥2个 - 网络接口：≥1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应 - 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大≥512GB - 外观颜色：白色 - 配件：标配电源适配器、话筒、外置麦克风 |
| 4 | 护士站呼叫管理副机 | - 主处理器：四核 ≥1.3GHz - 操作系统：不低于Android 8.0 - RAM：≥1GB - ROM：≥8GB - 显示屏：≥10.1英寸电容触摸屏，1024×600以上分辨率 - 通讯方式：全数字 - 音频输入：≥1路 - 音频输出：内置喇叭 - 音频模式：支持双向语音对讲 - 音效增强：支持回声抑制/数字降噪 - 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大≥256GB - 网络接口：≥1个10M/100M以太网口 - 外观颜色：白色； - 配件：标配支架、接口排线 |
| 5 | 病房门口屏 | - 主处理器：四核 ≥2.1GHZ - 操作系统：不低于Android 11 - 屏幕尺寸：≥15.6英寸 - RAM：≥2GB - ROM：≥16GB - 显示屏：1080×1920以上分辨率，电容触摸屏 - 按键类型：机械按键 - 屏幕控制：支持定时息屏和亮屏 - 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大≥256GB - 音频输入：≥1路 - 音频输出：内置喇叭 - 音频模式：支持双向语音对讲，支持回声抑制/数字降噪 - 状态指示灯：≥1个 - ▲摄像头：具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头；能进行宽动态设置 - ▲人脸识别：人脸偏转角度设置范围应不小于0~90°，具有侧脸人脸识别功能。具有人脸数据下发及人脸识别双线程同步功能 - USB接口：≥1个 - 报警输入：≥1路 - 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口 - 供电方式：电源和标准POE - 外观颜色：白色 - 配件：标配接口排线、明装支架 |
| 6 | 卫生间呼叫器 | - 报警带取消 - 支持按钮和拉绳触发报警，0.8m拉绳 - 安装方式：壁装（86盒/3M胶） - 外壳材料，PC+ABS |
| 7 | 护士站白板屏 | - 操作系统：不低于Android 9.0 - CPU：≥4 Core - RAM：≥4GB - ROM：≥32GB - 面板尺寸：≥65英寸 - 背光类型：DLED - 屏幕比例：16:9 - 亮度：≥250cd/m²(typ.) - 分辨率：≥4K(3840x2160) - 可视角度：可视角度≥178° - 色彩范围：10 bit (8bit +FRC) - 刷新率：≥60Hz - 无线连接：支持 2.4 GHz + 5 GHZ - USB接口：前置Type-C x1、Type-A 3.0x2，后置Type-A 3.0 x1、Type-B x 1 - 视频输入：≥2个HDMI IN，支持HDMI 2.0(4K 60fps) - 音频输出：≥1个 3.5mm 立体声line out - 其他接口：≥1个touch口，作为hdmi in绑定的touch - 触摸点数：≥20点 - 书写：书写时延 ≤25ms，书写精度 1 mm - 抗光干扰：支持光学防蓝光 德国莱茵TÜV低蓝光认证，防眩光 - 扬声器：不低于 2个全频单元 +2个高频单元，支持立体声 - 投屏：无线投屏效果≥4K 30fps，支持遥控器控制投屏 - 配件：壁挂支架、遥控器 |
| 8 | POE交换机（48口） | - 应用层级：三层 - 传输速率：10/100/1000Mbps - 交换方式：存储-转发 - 背板带宽：432Gbps/4.32Tbps以上 - 包转发率：87/166Mpps以上 - 端口结构：非模块化 - 端口数量：52个 - 端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP - VLAN : 支持4K VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 - QOS : 支持对端口速率限制 支持报文重定向 每端口支持8个队列 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持基于队列限速和端口整形的功能 - 组播管理: 支持PIM DM，PIM SM，PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持可控组播 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） - 网络管理: 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持eSight网管系统、支持WEB网管特性 支持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持802.3az能效以太网EEE 支持sFlow - 安全管理: 用户分级管理和口令保护 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持用户认证点和策略执行点分离 - 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz - 电源功率：支持双路供电，带PoE：911W（PoE：874W） |
| 9 | POE交换机（24口） | - 应用层级：三层 - 传输速率：10/100/1000Mbps - 交换方式：存储-转发 - 背板带宽：336Gbps/3.36Tbps以上 - 包转发率：51/126Mpps以上 - 端口结构：非模块化 - 端口数量：28个 - 端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP - VLAN : 支持4K VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 - QOS : 支持对端口速率限制 支持报文重定向 每端口支持8个队列 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持基于队列限速和端口整形的功能 - 组播管理: 支持PIM DM，PIM SM，PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持可控组播 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） - 网络管理: 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持eSight网管系统、支持WEB网管特性 支持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持802.3az能效以太网EEE 支持sFlow - 安全管理: 用户分级管理和口令保护 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持防止DOS，ARP攻击功能，ICMP防攻击 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持用户认证点和策略执行点分离 - 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz - 电源功率：支持双路供电，带PoE：451W |

2、智能病房交互系统

| 模块 | 功能 | 技术要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 病呼管理模块 | 智能病房呼叫 | 支持床头屏与呼叫管理机进行呼叫配置，实现床头屏一键发起呼叫并与呼叫管理机进行对讲，至少两种呼叫类型，支持取消呼叫 |
|  |  | 支持广播模式，呼叫管理机向多台床头屏同时播报 |
|  |  | 呼叫管理机支持主副机共享呼叫，独立接听通话,主副机间可通话 |
|  |  | 支持后台配置呼叫组：呼叫管理机与床头屏一对多、多对多关系；床头屏与门口屏关系，床头屏、门口屏呼叫名称，以及组内排序 |
|  |  | 支持卫生间呼叫器一键向呼叫管理机发起呼叫 |
|  |  | 支持查看30天内呼叫记录，即床头屏、卫生间呼叫发起时间、等候时长和处置方式 |
|  |  | 支持呼叫托管，可后台设置定时或临时托管两种方式进行托管，托管至其他呼叫管理机时，由其他呼叫管理机代理呼叫处置 |
|  | 呼叫联动 | ▲支持呼叫联动，发起端发起呼叫时（包括卫生间呼叫器、床头屏），接收端（门口屏、走廊屏、白板屏、呼叫管理机、PDA）同时提示呼叫信息，接收端任一设备挂断，相关终端清除该呼叫信息 |
| 系统设置 | 设备管理 | 支持查看设备列表，需包含设备IP、MAC地址、序列号、状态、状态等信息 |
|  |  | 支持后台对多台设备进行集中控制，包括设备重启，实时和定时控制屏幕音量、亮度、熄屏、亮屏 |
|  |  | 支持设备监控，包括激活设备、在线设备、离线设备、延迟设备 |
|  |  | 支持系统监控，包括资源使用情况、应用服务状态、服务异常信息列表 |
|  |  | 支持远程查看屏幕实时画面 |
|  |  | 支持统一授时 |
|  |  | 支持后台批量推送软件至终端设备 |
|  | 用户管理 | 用于维护用户信息 |
|  |  | 用于管理用户的权限 |
|  | 信息发布 | 信息发布管理，包括医院介绍、科室介绍、护士信息、医生信息 |
| 床头屏-临床管理 | 患者体征 患者体征信息 | 展示患者最近测量的体征信息（体温，血压等）或变化趋势 |
|  | 身份检验 | 用户需通过身份验证才能使用费用查询相关的功能 |
|  | 费用清单 | ▲患者可查询自身具体的住院费用，列明具体的费用项目和金额，支持按日期、按总计查询 |
|  | 特殊检查消息告知 | 向患者推送特殊检查/治疗项目的消息（特殊检查/治疗项目可根据病区定制) |
|  | 待办项、消息告知推送 | ▲向患者推送消息提醒，如注意事项 |
|  | 历史消息查看 | 患者可查看护士站推送的历史消息 |
|  | 治疗团队介绍 | 护士介绍内容展示 |
|  |  | 医生介绍内容展示 |
|  | 医院宣传 | 医院介绍内容展示 |
|  |  | 支持医院宣传片上传与播放 |
|  |  | 科室介绍内容展示 |
| 基础模块 | 患者床头卡 | 展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号等基本信息 |
|  |  | 展示患者的住院号对应的二维码或者条形码以供扫码使用 |
|  |  | 展示患者的床号缴费情况，提供欠费标识 |
|  |  | 展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理） |
|  |  | 展示患者的饮食类型（如流质饮食） |
|  |  | 展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏） |
|  |  | 患者护理等级颜色与图标可依据需求替换 |
|  |  | 提供患者病情保护机制，可用标识替代部分敏感信息 |
|  |  | 提供显眼的图标，体现患者的跌倒评估结果，如高危跌倒 |
|  |  | 展示患者疾病的感染性情况，如飞沫感染 |
|  |  | 提供显眼的图标，体现患者的压疮评估结果，如高危压疮 |
|  |  | 提供显眼的图标，表征患者是否有过敏史 |
| 门口屏 | 呼叫联动 | 支持显示或挂断病房内床头屏、卫生间呼叫器发起的呼叫 |
|  | 患者入住信息 | 展示病房内患者入住情况，包括科室主任、科室护士长、管床医生、管床护士等姓名和头像 |
|  | 治疗团队介绍 | 支持二级交互，查看科室详细介绍，包括科室主任、科室护士长、管床医生、管床护士等详细介绍 |
| 白板屏 | 呼叫联动 | 支持显示或挂断病区内床头屏、卫生间呼叫器发起的呼叫 |

## 项目工期要求

项目工期25天内完成系统上线运行。

## 项目实施要求

- 供应商需负责项目相关设备的安装、调试及上线。

- 在系统验收通过前，须派驻不少于1名经验丰富的工程师现场驻点实施。

- 实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- 应在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

- 实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

## 售后服务要求

- 免费维保

  - 从项目总体验收合格之日（从双方代表终验签字之日起计算）起，提供三年免费的软硬件维保服务。在质保期内，承诺所有硬件故障三个工作日内修复，如不能修复，则需提供备用机进行替换。保证用户正常业务，直到原硬件修复为止。

  - 免费维保期结束后，硬件延保费用不高于总价格的8%。

  - 维保期内须每半年安排工程师实地对系统巡检一次，安排经验丰富的、任职一年以上的运维工程师提供巡检服务，并确保巡检驻点时间不少于2个工作日。巡检内容包括：

    - 设备的部件模块完好性，使用寿命等进行检测，主板，存储，触屏，显屏，电源等，做到预防故障发生。

    - 对设备的基本功能进行检测，是否能正常使用，灵活性，反应速度。

- 免费二次开发

在系统完成交付之后40个工作日内（从双方代表终验签字之日起计算），需根据院方需求书上现有模块中，并在5个工作日内可以完成的2个需求进行免费二次开发，超出范围的根据开发时间费用另计或以后进行有偿的模块升级。

- 技术服务

为确保本项目系统稳定正常运行，需长期提供优良的技术支持，保修期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后，以合理价格提供硬件系统改进技术服务，保修期后的具体服务价格双方另行协商。

- 系统维护与支持的具体内容如下：

（1）电话支持

对应系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。以热线电话或Email、传真等方式随时回答用户各种技术问题并在48小时内提出解决方案。需提供7X24小时内的全天服务热线。

（2）远程技术支持

当系统出现故障，需提供7X24小时的远程技术服务。

（3）现场服务

当系统运行或硬件出现故障，或需要更换设备时，通过远程支持不能及时解决问题时，需要派技术支持人员赶赴现场，协助用户完成故障排除、设备安装操作，配合用户完成系统检查和故障排查。

（4）故障响应

7 x 24小时的实时故障响应。对于电话方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，质保期内出现质量问题，需在接到通知后的4小时内给予响应，24小时内响应到场，48小时内完成维护（以上响应时间不含从出发到达甲方的路途时间），并承担维护的费用。

- 定期跟踪

项目验收完毕后，需定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，需派遣技术人员去现场解决存在的问题。

- 系统升级

提供定时或不定时巡检服务，做到有问题早发现早解决。并及时向用户通报系统软件升级情况，若用户需要对系统软件升级，需提供升级版本和相应的支持服务。

- 系统安全

必须配合需求方对该软件进行安全检测时发现的安全隐患进行限期修复，在等保测评中发现的系统漏洞、安全漏洞等做整改并安全加固。

- 服务器操作系统要求

软件系统服务器部署要求：如果部署在windows 操作系统，则需支持windows server  2016或以上版本。如果部署在linux操作系统，则要求部署在麒麟V7.0版本64位、欧拉22.03版本x86_64架构或以上版本。其他Linux系列系统，则要求不使用centOS、Redhat、Ubuntu、深度操作系统。

## 其它要求

培训要求：

- 培训内容与课程要求

对系统的使用，操作，维护进行培训。培训时提供安装使用维护说明书，以确保需求方能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。培训所需一切资料由服务商提供。

- 培训费用

培训过程中所发生的一切费用（含培训教材费）均包含在报价中。