核医学科放射性药品采购项目需求书

|  | 药品名称 |  | 规格 | 剂型 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、氟[18F]-脱氧葡糖注射液 | 氟[18F]-脱氧葡糖注射液 （18F-FDG） |  | 1mCi | 注射液 |  |
| 二、碘[131I]化钠口服液 | 碘[131I]化钠口服液 （131I-NaI） |  | 1mCi | 口服液 |  |
| 三、锝[99mTc]即时标记药物 | 1 | 高锝[99mTc]酸钠注射液 （Na99mTcO4） | 1mCi | 注射液 |  |
|  | 2 | 锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐注射液（99mTc-MDP） | 20-30mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 3 | 锝[99mTc]甲氧异腈注射液（99mTc-MIBI） | 20-30mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 4 | 锝[99mTc]喷替酸盐注射液（99mTc-DTPA） | 5-15mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 5 | 锝[99mTc]双半胱乙酯注射液（99mTc-ECD） | 20-30mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 6 | 锝[99mTc]聚合白蛋白注射液（99mTc-MAA） | 5-15mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 7 | 锝[99mTc] 依替菲宁注射液（99mTc-EHIDA） | 1-5mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 8 | 锝[99mTc]双半胱氨酸注射液（99mTc-EC） | 5-10mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 9 | 锝[99mTc]二巯丁二酸盐注射液（99mTc-DMSA(III)） | 5-10mCi/支 | 注射液 |  |
|  | 10 | 锝[99mTc]植酸盐注射液 （99mTc-PHY） | 2-5mCi/支 | 注射液 |  |
| 四、磷[32P]酸钠盐口服溶液 | 磷[32P]酸钠盐口服溶液 |  | 5mCi/10mCi | 口服液 |  |

项目一、氟[18F]-脱氧葡糖注射液（18F-FDG）

1质量要求:

需符合2020版中国药典的要求。

1）、无色澄明液体。

2）、放化纯度>90%。

3）、半衰期：105-115min。

4）、能量：γ线：511 Kev、1024 Kev。

5）、氨基聚醚含量小于50ug/ml。

6）、乙腈、丙酮、乙醇含量符合规定。

7）、内毒素含量符合要求。

8）、放射性浓度>10mCi/ml。

9）、无菌检测符合规定。

10）、置于铅屏蔽容器中，表面剂量符合规定。

2、厂商资质：提供《营业执照》、《辐射安全许可证》、《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、药品GMP证书、有效的药品注册批件和医保贯标码等。

3、质量保证：签订放射性药品质量保证协议和廉洁购销合同。

1）、放射性药品含内外标签，并清楚标明： 内外标签一致的编号、药物名称、剂量、校准的时间、有效期限、批号、生产单位。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

2）、供货时还需提供产品合格证明或检验报告书，以及产品使用说明书。

3）、药品有异常的情况（包括但不限于剂量不符、 目测药物异常、溢岀/外漏、QC不达标、辐射感染、包装破损、过期等），供应商需进行回收，并重新提供相应种类、数量的合格药品。

4）、采购人发现非人为因素损坏或缺陷，中标供应商应接受无条件退、换货，由此产生的费用均由供应商承担。

4、服务要求：

1)、具有运输放射性药品的运输能力和运输资质，内外包装均符合国家规定的放射性药品运输要求；配送人员具有类似项目的配送经验，送货人员持有《辐射安全与防护培训合格证》。

2)、应急响应及时，要求设置服务热线，专人服务，专人跟踪，服务内容承诺具体齐全，具有科学、完整的配送服务体系。

3）、为助力采购人临床科研发展，供应商为采购人临床科研实验提供常规的新型化合物标记技术服务。

项目二、碘[131I]化钠口服液（131I-NaI）

1、质量要求:

需符合2020版中国药典的要求。

【性状】本品为无色澄明液体。

【鉴别】(1)其主要光子的能量为0.365MeV。

(2)在放射化学纯度项下的色谱图中，Rf值约为0.8处有放射性主峰。

【检查】pH值  应为7.0〜9.0。

【放射性核纯度】碘[131I]应不低于99.9%。

【放射化学纯度】应不低于95%。

【放射性浓度】每lml的放射性活度应不低于185MBq。

【类别】放射性药品。

【规格】根据采购人需求，无明确规格。

【贮藏】置铅容器内，密封保存。铅容器表面辐射水平应符合规定。

2、厂商资质：提供《营业执照》、《辐射安全许可证》、《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、药品GMP证书、碘（131I)资质证明和医保贯标码等。

3、质量保证：签订放射性药品质量保证协议和廉洁购销合同。

1）、放射性药品含内外标签，并清楚标明： 内外标签一致的编号、药物名称、剂量、校准的时间、有效期限、批号、生产单位。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

2）、供货时还需提供产品合格证明或检验报告书，以及产品使用说明书。

3）、药品有异常的情况（包括但不限于剂量不符、 目测药物异常、溢岀/外漏、QC不达标、辐射感染、包装破损、过期等），供应商需进行回收，并重新提供相应种类、数量的合格药品。

4）、采购人发现非人为因素损坏或缺陷，中标供应商应接受无条件退、换货，由此产生的费用均由供应商承担。

4、服务要求：

1)、具有运输放射性药品的运输能力和运输资质，内外包装均符合国家规定的放射性药品运输要求；配送人员具有类似项目的配送经验，送货人员持有《辐射安全与防护培训合格证》。

2)、应急响应及时，要求设置服务热线，专人服务，专人跟踪，服务内容承诺具体齐全，具有科学、完整的配送服务体系。

3）、为助力采购人临床科研发展，供应商为采购人临床科研实验提供常规的新型化合物标记技术服务。

项目三、锝[99mTc]即时标记药物

1、质量要求:

需符合2020版中国药典的要求

1）、高锝[99mTc]酸钠注射液（Na99mTcO4）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | 品种 | 2mol/L 盐酸溶液-丙酮(1:4)-新华 1号体系下，于 Rf 值约为 0.9～1.0 处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 4.0～7.0 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥98% | 每批抽检 |
| 放射性核纯度 |  | 99Mo<0.05% | 每月至少抽检一次 |
| 含铝量 |  | 含铝量应≤10μg/ml | 每月至少抽检一次 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 放射性浓度 |  | 应≥51.8MBq/ml | 每月至少抽检一次 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜7.5EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

2）、锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐注射液（99mTc-MDP）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf值 | 85%甲醇-新华 1 号体系：放射性主峰 Rf 值 约为 0.0~0.1；充氮条件下 0.9%NaCl 溶液体系： 放射性主峰 Rf 值约为0.9~1.0。 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 5.0～7.0 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥90% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

3）、锝[99mTc]甲氧异腈注射液（99mTc-MIBI）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 乙腈-聚酰胺-6 薄片体系下，于 Rf 值约为 0.9 处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 4.0～6.0 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥90% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

4）、锝[99mTc]喷替酸盐注射液（99mTc-DTPA）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 生理盐水-快速硅胶体系：放射性主峰 Rf 值为 0.9-1.0； 丙酮-快速硅胶体系：放射性主峰 Rf 值为 0.0-0.1。 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 4.0～7.5 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥95% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

5）、锝[99mTc]双半胱乙酯注射液（99mTc-ECD）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 甲醇-二氯甲烷-水(80：15：5）-聚酰胺-6 薄 片体系下，于 Rf 值约为 0.9 处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 5.0～6.5 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥90% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

6）、锝[99mTc]聚合白蛋白注射液（99mTc-MAA）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 白色颗粒悬浮液 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰 期 | 应为5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 85%甲醇-新华 1 号体系下，于 Rf 值约为 0.0~0.1处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 5.0～7.5 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 1）85%甲醇-新华 1 号体系下，应≥90% 2）2000 转/分离心约 10 分，上清液与总计数比值不高于 10.0% | 每批抽检 |
| 粒度 |  | 显微镜下观察，10-90μ m 间颗粒不少于 90%，不得有大于 150μ m 的颗粒 | 每批抽检 |
| 生物分布 |  | 静脉注射十分钟后，至少在 3 只小白鼠的 2 只中肺的放射性应不小于注射量的 80%， 肝的放射性应不超过注射量的 5%。 | 每月至少抽检一次 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

7）、锝[99mTc]依替菲宁注射液（99mTc-EHIDA）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰 期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 生理盐水-硅酸板体系下，于 Rf 值 0.7-0.9 处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 3.8-4.8 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥90% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

8）、锝[99mTc]双半胱氨酸注射液（99mTc-EC）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 丙酮：水：氨水（9:3:1）-新华 1 号体系： 放射性主峰 Rf 值为 0.5-0.7 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 8.5～11.0 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥90% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

9）、锝[99mTc]二巯丁二酸盐注射液（99mTc-DMSA(III)）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 85%甲醇-新华 1 号体系下，于 Rf 值约为 0-0.1 处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 2.4～3.5 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 应≥95% | 每批抽检 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 放射性浓度 |  | 应≥400μCi/ml | 每月至少抽检一次 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

10）、锝[99mTc]植酸盐注射液（99mTc-PHY）

| 指标名称 |  | 技术指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 无色澄明液体 | 每批抽检 |
| 鉴别 | 半衰 期 | 应为 5.72～6.32h | 每月至少抽检一次 |
|  | Rf 值 | 85%甲醇-新华 1 号体系下，于 Rf 约为 0-0.1 处有放射性主峰 | 每月至少抽检一次 |
| pH 值 |  | 3.5-6.0 | 每批抽检 |
| 放射化学纯度 |  | 85%甲醇-新华 1 号体系下，应≥95% | 每批抽检 |
| 生物分布 |  | 静脉注射 10-30 分钟后，至少在 3 只小白鼠 的 2 只中肝的放射性应不小于注射量的 70%，甲状腺的放射性应不超过注射量的 0.06%。 | 每月至少抽检一次 |
| 放射性活度 |  | 应为标示量的 90.0%-110.0% | 每批抽检 |
| 细菌内毒素 |  | 应＜15EU/ml | 每月至少抽检一次 |
| 无菌检查 |  | 需氧菌、厌氧菌、霉菌应均为阴性 | 每月至少抽检一次 |

2、厂商资质：提供《营业执照》、《辐射安全许可证》、《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、药品GMP证书、有效锝标药的药品注册批件和医保贯标码等。

3、质量保证：签订放射性药品质量保证协议和廉洁购销合同。

1）、放射性药品含内外标签，并清楚标明： 内外标签一致的编号、药物名称、剂量、校准的时间、有效期限、批号、生产单位。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

2）、供货时还需提供产品合格证明或检验报告书，以及产品使用说明书。

3）、药品有异常的情况（包括但不限于剂量不符、 目测药物异常、溢岀/外漏、QC不达标、辐射感染、包装破损、过期等），供应商需进行回收，并重新提供相应种类、数量的合格药品。

4）、采购人发现非人为因素损坏或缺陷，中标供应商应接受无条件退、换货，由此产生的费用均由供应商承担。

4、服务要求：

1)、具有运输放射性药品的运输能力和运输资质，内外包装均符合国家规定的放射性药品运输要求；配送人员具有类似项目的配送经验，送货人员持有《辐射安全与防护培训合格证》。

2)、应急响应及时，要求设置服务热线，专人服务，专人跟踪，服务内容承诺具体齐全，具有科学、完整的配送服务体系。

3）、为助力采购人临床科研发展，供应商为采购人临床科研实验提供常规的新型化合物标记技术服务。

项目四、磷[32P]酸钠盐口服溶液（敷贴治疗）

1、质量要求:

需符合2020版中国药典的要求。

1）、无色澄清液体。

2）、半衰期：14.3 天。

3）、比活度：>10mCi/ml。

4）、有效期自生产之日计算，30天。

5）、置适宜的屏蔽容器内，密闭保存。容器表面辐射水平应符合规定。

6）、密封在玻璃管制注射剂瓶内，每个铅罐屏蔽保存1 瓶，装入运输用容器内。

2、厂商资质：提供《营业执照》、《辐射安全许可证》、《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、药品GMP证书、有效的药品注册批件和医保贯标码等。

3、质量保证：签订放射性药品质量保证协议和廉洁购销合同。

1）、放射性药品含内外标签，并清楚标明： 内外标签一致的编号、药物名称、剂量、校准的时间、有效期限、批号、生产单位。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

2）、供货时还需提供产品合格证明或检验报告书，以及产品使用说明书。

3）、药品有异常的情况（包括但不限于剂量不符、 目测药物异常、溢岀/外漏、QC不达标、辐射感染、包装破损、过期等），供应商需进行回收，并重新提供相应种类、数量的合格药品。

4）、采购人发现非人为因素损坏或缺陷，中标供应商应接受无条件退、换货，由此产生的费用均由供应商承担。

4、服务要求：

1)、具有运输放射性药品的运输能力和运输资质，内外包装均符合国家规定的放射性药品运输要求；配送人员具有类似项目的配送经验，送货人员持有《辐射安全与防护培训合格证》。

2)、应急响应及时，要求设置服务热线，专人服务，专人跟踪，服务内容承诺具体齐全，具有科学、完整的配送服务体系。

3）、为助力采购人临床科研发展，供应商为采购人临床科研实验提供常规的新型化合物标记技术服务。